5.6 Hardware

5.6.1 Servidores

Durante las inspecciones físicas realizadas en los nodos de comunicaciones y las áreas administrativas, no se identificaron servidores dedicados en formato rack o torre de características empresariales. Las funciones que típicamente requieren un servidor (compartición de archivos, alojamiento de aplicaciones, respaldo centralizado) se ejecutan sobre estaciones de trabajo.

5.6.2 Estaciones de Trabajo

Se contabilizaron 46 equipos de escritorio y 5 laptops, distribuidos en las catorce áreas funcionales. Las pruebas técnicas confirmaron que todas las estaciones de trabajo cuentan con tarjetas de red con capacidad Gigabit (1000 Mbps), pero operan forzadas a 100 Mbps debido a la limitación impuesta por los switches Fast Ethernet no administrables.

Especificaciones técnicas por modelo

| Marca | Modelo | Procesador | RAM | Almacenamiento | Sistema Operativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dell | OptiPlex 3060 | Intel Core i3-8100 (4 núcleos, 3.6 GHz) | 8 GB DDR4 (1 módulo) | Disco Duro SATA 1 TB, 7200 RPM | Windows 10 Pro 64 bits |
| HP | EliteDesk 800 G4 | Intel Core i5-8500 (6 núcleos, 3.0 GHz) | 8 GB DDR4 (1 módulo) | Disco Duro SATA 500 GB, 7200 RPM | Windows 10 Pro 64 bits |
| Lenovo | ThinkCentre M720q | Intel Core i5-8400T (6 núcleos, 1.7 GHz / 3.3 GHz Turbo) | 8 GB DDR4 (2 módulos de 4 GB) | SSD NVMe 256 GB | Windows 10 Pro 64 bits |
| Dell | Latitude 3400 | Intel Core i5-8265U (4 núcleos, 1.6 GHz / 3.9 GHz Turbo) | 8 GB DDR4 (soldada + 1 slot libre) | SSD NVMe 256 GB | Windows 10 Pro 64 bits |
| Lenovo | ThinkPad E490 | Intel Core i5-8265U (4 núcleos, 1.6 GHz / 3.9 GHz Turbo) | 8 GB DDR4 (1 módulo) | Disco Duro SATA 1 TB, 5400 RPM | Windows 10 Pro 64 bits |

Funciones y software por modelo

| Marca | Modelo | Cantidad | Áreas asignadas | Software específico por área | Funciones principales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dell | OptiPlex 3060 | 29 | Varios 1 (6), Varios 2 (3), Varios 3 (4), Epidemiología (4), Estadística (1), RRHH (3), Insumos Médicos (3), Enfermería (2), Caja (2), Sindicato (2) | Módulos VITAL según área (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Todos con Voz, Cáncer), SISNIVEN (Epidemiología, Estadística), SPSS (Estadística), sistema de caja y facturación (Caja) | Captura de datos de programas de salud, registro de vacunas, procesamiento de información administrativa, digitación general, transacciones financieras |
| HP | EliteDesk 800 G4 | 8 | Epidemiología (2), Contabilidad (3), Dirección (1), Administración (1), SNC (0, son laptops) | SISNIVEN (Epidemiología), sistema financiero y de nóminas (Contabilidad), sistema presupuestario (Administración), cliente VPN MINSA (Dirección) | Vigilancia epidemiológica, procesamiento contable y financiero, gestión presupuestaria, información estratégica |
| Lenovo | ThinkCentre M720q | 9 | Varios 1 (4), Estadística (2), SNC (2), Banco Biológico (1) | Módulos VITAL (Varios 1), SISNIVEN y SPSS (Estadística), sistema de registro de muestras biológicas (Banco Biológico), SISNIVEN remoto y datos comunitarios (SNC) | Procesamiento estadístico avanzado, registro de muestras sensibles, operación de aplicaciones que demandan tiempos de respuesta reducidos |
| Dell | Latitude 3400 | 3 | Dirección / FET Salud (2) | Cliente VPN MINSA, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, OneDrive (uso limitado por conectividad) | Movilidad directiva, acceso remoto seguro a recursos del MINSA Central, comunicación estratégica |
| Lenovo | ThinkPad E490 | 2 | SNC (1, la otra es de Transporte) | SISNIVEN remoto (SNC), herramientas de ofimática básica | Trabajo de campo en comunidades, logística operativa |

Software base común a todas las estaciones de trabajo:

- Microsoft Windows 10 Pro 64 bits (licencia OEM)

- Microsoft Office Professional Plus 2019 (licencia por volumen MINSA)

- ESET Endpoint Security (licencia centralizada MINSA, con actualizaciones irregulares)

- Google Chrome y Mozilla Firefox (navegadores)

- Adobe Acrobat Reader DC

- WinRAR (versión de evaluación), VLC Media Player

- Microsoft Outlook (configurado en equipos de Dirección, Administración, Contabilidad y Epidemiología)

Software adicional por función crítica:

- Cliente SISNIVEN: Epidemiología (6), Estadística (3), SNC (3 equipos con acceso remoto)

- SPSS Statistics (licencia concurrente MINSA): Estadística (2 equipos)

- Sistema financiero y de nóminas (aplicación cliente-servidor propietaria del MINSA): Contabilidad (3)

- Sistema de caja y facturación (aplicación independiente): Caja (2)

- Sistema de registro de muestras biológicas (aplicación local con base de datos): Banco Biológico (1)

- Cliente VPN MINSA: Dirección / FET Salud (las 2 laptops Dell Latitude)

Observaciones técnicas sobre el estado de los equipos:

- Antigüedad de 5 a 6 años, dentro de los límites aceptables de vida útil, pero con signos de degradación acelerada por ausencia de mantenimiento preventivo.

- Acumulación visible de polvo en ventiladores y disipadores en los Dell OptiPlex 3060, lo que incrementa temperatura operativa y ruido.

- Discos duros mecánicos con fragmentación significativa y sectores lentos, por falta de tareas de optimización programadas.

- Equipos con SSD mantienen tiempos de arranque aceptables, aunque no han recibido mantenimiento interno.

- Laptops Dell Latitude 3400 con desgaste de batería; autonomía estimada por usuarios: aproximadamente 2 horas. Sin registros de reemplazo.

- Laptops Lenovo ThinkPad E490 con lentitud general atribuible al disco duro de 5400 RPM, cuello de botella adicional al de la red.

- No existe inventario formal con números de serie, fechas de adquisición ni garantías; la información fue recolectada manualmente por el equipo auditor.

- Todos los equipos operan con cuentas de usuario locales o perfiles genéricos compartidos; no existe controlador de dominio ni Active Directory.

5.6.3 Equipos por Sucursal

El SILAIS – Sede Masaya opera en una única sede departamental. La distribución de equipos por área funcional es la siguiente:

| Sucursal / Área | Cantidad | Función | Descripción del equipamiento | Estado | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | 6 | Vigilancia epidemiológica SISNIVEN | 4 Dell OptiPlex 3060 + 2 HP EliteDesk 800 G4. Todos con cliente SISNIVEN. Conectados 100% LAN. | Operativo | Rendimiento limitado por red a 100 Mbps. Área prioritaria para renovación. |
| Varios 1 | 10 | Atención integral diversa | 6 Dell OptiPlex 3060 + 4 Lenovo ThinkCentre M720q. Conectados LAN al switch secundario de 24 puertos. | Operativo | Mayor densidad de equipos. Cableado sin protección. Sin segmentación lógica del tráfico. |
| Varios 2 | 3 | Información general | 3 Dell OptiPlex 3060. 2 con conexión LAN, 1 con WLAN. | Operativo | Sin observaciones adicionales significativas. |
| Varios 3 | 4 | Información general | 4 Dell OptiPlex 3060. 100% LAN. | Operativo | Sin observaciones adicionales significativas. |
| Estadística | 3 | Datos estadísticos SISNIVEN, boletines | 2 Lenovo ThinkCentre M720q + 1 Dell OptiPlex 3060. Con SISNIVEN y SPSS. 1 LAN, 2 WLAN. | Operativo con riesgo | Dependencia WiFi sin redundancia cableada en 2 equipos. Área prioritaria para instalación de cableado de respaldo. |
| Contabilidad | 3 | Información financiera, nóminas | 3 HP EliteDesk 800 G4. 100% WLAN. | Operativo con riesgo | Dependencia exclusiva de WiFi para el manejo de datos financieros críticos. Urge respaldo cableado. |
| RRHH | 3 | Datos personales del personal sanitario | 3 Dell OptiPlex 3060. 2 WLAN, 1 LAN (implícito). | Operativo con riesgo | Dependencia WiFi sin redundancia cableada en 2 equipos. Datos sensibles de personal en riesgo. |
| Insumos Médicos | 3 | Inventario farmacéutico, caducidades | 3 Dell OptiPlex 3060. 100% WLAN. | Operativo con riesgo | Dependencia exclusiva de WiFi. Sistema Galeno de control de insumos potencialmente afectado por intermitencia. |
| Enfermería | 2 | Protocolos de atención, turnos | 2 Dell OptiPlex 3060. 100% WLAN. | Operativo con riesgo | Dependencia exclusiva de WiFi para coordinación de personal de atención. |
| Dirección / FET Salud | 1 escritorio, 2 laptops | Información estratégica confidencial | 1 HP EliteDesk 800 G4 (LAN) + 2 Dell Latitude 3400 (WLAN). Cliente VPN MINSA instalado en laptops. | Operativo | Combina conectividad cableada e inalámbrica. Equipos de mayor prioridad institucional. |
| SNC | 2 escritorios, 2 laptops | Datos de salud comunitarios sensibles | 2 Lenovo ThinkCentre M720q + 2 Lenovo ThinkPad E490. Conexión privada a Internet. SISNIVEN remoto. | Operativo con riesgo | Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Datos sensibles transmitidos sin monitoreo ni protección de red interna. |
| Administración | 1 | Información presupuestaria | 1 HP EliteDesk 800 G4. Conexión LAN. | Operativo | Equipo único para función presupuestaria; sin redundancia. |
| Caja | 2 | Transacciones financieras | 2 Dell OptiPlex 3060. Conexión LAN. | Operativo | Equipos con acceso a sistema de facturación y cobro. Sin segmentación de tráfico financiero. |
| Banco Biológico | 1 | Muestras biológicas, resultados VIH/TB | 1 Lenovo ThinkCentre M720q. Conexión LAN. SSD 256 GB. | Operativo | Área crítica con datos altamente sensibles. Equipo adecuado en hardware, desprotegido por red plana. |
| Sindicato | 2 | Información gremial | 2 Dell OptiPlex 3060. Conexión privada. Sin antivirus corporativo activo. | Operativo con riesgo | Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Equipos sin protección actualizada. |
| Transporte | 1 laptop | Logística operativa | 1 Lenovo ThinkPad E490. Conexión privada. Sin antivirus corporativo activo. HDD 5400 RPM. | Operativo con riesgo | Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Rendimiento degradado por disco lento. |
| TOTAL | 51 |  |  |  |  |

5.6.4 Análisis del Rendimiento y Utilización vs Función y Carga de Trabajo

El análisis de rendimiento de la infraestructura revela una discrepancia significativa entre la capacidad instalada y la capacidad efectivamente utilizada:

- Estrangulamiento de red: Las estaciones de trabajo poseen tarjetas de red Gigabit (1000 Mbps), pero operan forzadas a 100 Mbps debido a los switches Fast Ethernet no administrables. Esto representa un aprovechamiento de apenas el 10% de la capacidad nominal de los adaptadores de red. En las áreas que dependen de WiFi (Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, más parcialmente Estadística, RRHH y Dirección), el rendimiento real TCP/IP se sitúa entre 60 y 80 Mbps en condiciones óptimas, degradándose significativamente en horas de alta demanda del espectro o ante interferencias ambientales.

- Pruebas de throughput con iPerf3: Confirmaron un ancho de banda máximo de aproximadamente 94 Mbps en condiciones ideales de laboratorio (una sola conexión TCP entre dos equipos cableados). En escenarios de concurrencia simulada (5 flujos paralelos), el rendimiento por flujo se fragmentó severamente, evidenciando la incapacidad de los switches de aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de aplicaciones críticas como el SISNIVEN.

- Impacto en la carga de trabajo: Las áreas críticas (Epidemiología, Estadística) reportan lentitud severa durante el envío de reportes al SISNIVEN, particularmente en horarios de alta concurrencia (primeras horas de la mañana, cuando múltiples usuarios acceden simultáneamente a recursos de red). Esta situación afecta directamente el cumplimiento de los tiempos de notificación epidemiológica exigidos por el MINSA Central. El personal de Estadística indicó en entrevistas que la generación de boletines, que implica consultas a bases de datos en el servidor de SISNIVEN y procesamiento en SPSS, puede demorar hasta tres veces más de lo esperado durante las horas pico.

- Desbalance de capacidad por tipo de almacenamiento: Los equipos con discos duros mecánicos (HDD) de 7200 RPM (Dell OptiPlex 3060 y HP EliteDesk 800 G4) presentan tiempos de arranque de Windows 10 de entre 2 y 4 minutos, y tiempos de carga de aplicaciones como Excel con macros o el cliente SISNIVEN de entre 30 segundos y 1 minuto. Los equipos con SSD NVMe (Lenovo ThinkCentre M720q y Dell Latitude 3400) arrancan en menos de 30 segundos y cargan las mismas aplicaciones en menos de 10 segundos. Esta disparidad genera una experiencia de usuario inconsistente dentro de una misma área (ej. Varios 1, donde conviven ambos tipos de equipo).

- Desbalance de conectividad: Las 14 estaciones de trabajo que dependen exclusivamente de WiFi son particularmente vulnerables a la degradación del servicio en momentos de alta demanda del espectro inalámbrico, sin contar con respaldo cableado. En entrevistas, usuarios de Contabilidad e Insumos Médicos reportaron desconexiones momentáneas durante la jornada laboral que obligan a reiniciar sesiones en los sistemas administrativos.

- Cuellos de botella en las laptops asignadas a SNC y Transporte: Las Lenovo ThinkPad E490, con disco duro mecánico de 5400 RPM, presentan el rendimiento más bajo de todo el parque instalado. Combinado con la conexión privada a Internet (de velocidad y latencia no documentadas), el tiempo para acceder remotamente al SISNIVEN desde comunidades rurales puede ser prohibitivo, afectando la oportunidad de la notificación epidemiológica comunitaria.

- Inexistencia de métricas de referencia: La ausencia de un sistema de monitoreo de red y de estaciones de trabajo impide establecer una línea base de rendimiento y detectar proactivamente degradaciones o cuellos de botella. Las quejas de los usuarios constituyen el único mecanismo de alerta, lo que confirma el carácter reactivo de la gestión de TI.

5.6.5 Redes

5.6.5.1 Tipos de Redes y Conectividad Existente

| Tipo de red | Tecnología | Velocidad | Cobertura | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN cableada | Fast Ethernet sobre UTP Cat5e | 100 Mbps | 10 de 14 áreas funcionales con puntos cableados | Topología en estrella. Red plana sin VLANs. Cableado sin protección en 10 áreas. Sin patch panels, rosetas ni patch cords. |
| WLAN (WiFi) | IEEE 802.11n (WiFi 4), banda 2.4 GHz | Hasta 300 Mbps teóricos (60-80 Mbps reales) | 6 áreas con cobertura (Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos, Enfermería, Dirección) | WPA2-PSK verificado. Sin redundancia cableada en 14 equipos críticos. Sin análisis de intensidad de señal en puntos de trabajo. |
| Conexiones privadas | Internet independiente (proveedores no documentados) | No documentado | Sindicato, SNC y Transporte | Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Sin monitoreo ni control. Equipos sin antivirus actualizado (Sindicato y Transporte). |
| Enlace WAN | A través de router Huawei AR1220E | Hasta 200 Mbps | Conexión con MINSA Central e Internet | Gestionado por ISP. Capacidades de QoS y firewall SPI presentes, pero posiblemente infrautilizadas por falta de configuración avanzada. |

5.6.5.2 Uso de la Red

| Sucursal / Área | Servicios utilizados | Aplicaciones que consumen red | Datos sensibles transmitidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Epidemiología | SISNIVEN, correo electrónico (Outlook), navegación web | Cliente SISNIVEN, sincronización con MINSA Central, descarga de actualizaciones de antivirus | Sí. Datos de brotes, mortalidad, eventos de salud pública. |
| Estadística | SISNIVEN, SPSS, correo electrónico, navegación | Cliente SISNIVEN, consultas a base de datos central, envío de boletines, descarga de actualizaciones | Sí. Datos estadísticos procesados, boletines epidemiológicos. |
| Banco Biológico | Sistema de registro de muestras, acceso a recursos compartidos | Conexión cliente-servidor a base de datos local en servidor HP ProLiant ML30 | Sí. Resultados de pruebas VIH/TB, datos de pacientes. |
| Contabilidad | Sistema financiero y de nóminas, correo electrónico | Aplicación cliente-servidor hacia servidor central del MINSA vía Internet | Sí. Información contable, nóminas, datos bancarios. |
| RRHH | Sistema de personal | Aplicación cliente-servidor hacia MINSA Central vía Internet | Sí. Datos personales, expedientes laborales del personal sanitario. |
| Insumos Médicos | Galeno (control de insumos), navegación web | Acceso vía navegador o aplicación cliente hacia MINSA Central | Sí. Inventario farmacéutico, caducidades, stocks críticos. |
| Enfermería | Módulos VITAL (SIMOSAV, Todos con Voz) | Acceso vía navegador a plataforma VITAL | Sí. Protocolos de atención, registros de pacientes. |
| Dirección / FET Salud | Correo electrónico, VPN, navegación, videollamadas esporádicas | Cliente VPN MINSA, Microsoft Teams (uso limitado) | Sí. Información estratégica confidencial. |
| Administración | Sistema presupuestario, correo electrónico | Aplicación cliente hacia MINSA Central | Sí. Información presupuestaria. |
| Caja | Sistema de caja y facturación | Aplicación local con sincronización periódica | Sí. Transacciones financieras. |
| SNC | SISNIVEN remoto, navegación | Acceso vía Internet (conexión privada) a portal SISNIVEN | Sí. Datos de salud comunitarios sensibles. |
| Sindicato | Navegación web, ofimática | Tráfico web general | No. Información gremial no vinculada al SISNIVEN. |
| Transporte | Navegación web, ofimática | Tráfico web general | No. Logística operativa. |
| Varios 1, 2, 3 | Módulos VITAL (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Cáncer, Todos con Voz), ofimática | Acceso vía navegador a plataforma VITAL | Sí. Datos de vacunación, atención a pacientes crónicos, cáncer, atención materno-infantil. |

5.6.5.3 Seguridad

| Control de seguridad | Implementado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Segmentación VLAN | No | Red completamente plana. Los switches Fast Ethernet no administrables no soportan IEEE 802.1Q. Todas las áreas comparten el mismo dominio de broadcast. |
| Listas de Control de Acceso (ACLs) | No | No existe filtrado de tráfico entre áreas funcionales. Cualquier equipo puede comunicarse con cualquier otro. |
| Autenticación 802.1X | No | Cualquier dispositivo puede conectarse a un puerto de red y obtener acceso a la LAN sin autenticación previa. |
| Monitoreo de tráfico | No | Sin herramientas de detección de intrusiones (IDS/IPS), sin análisis de comportamiento de red, sin registros de tráfico. |
| Cifrado WiFi | Sí (WPA2-PSK) | Verificado con comando netsh wlan show networks. Utiliza cifrado CCMP (AES). Contraseña compartida entre todos los usuarios, sin autenticación individual. |
| Firewall perimetral | Parcial | Firewall SPI integrado en router Huawei AR1220E. Sin suscripción UTM avanzada (sin IPS/AV a nivel de borde). Las capacidades de filtrado por URL existen pero no se ha verificado su activación. |
| Filtrado DNS | Sí | Servidor DNS configurado para usar Cloudflare (1.1.1.3), que provee filtrado básico de malware y contenido malicioso a nivel de resolución de nombres. Verificado mediante captura DHCP con Wireshark. |
| Control de acceso a recursos compartidos | No | Los recursos compartidos de red (carpetas de Finanzas, RRHH, Muestras del Banco Biológico) son visibles desde cualquier equipo de la LAN, sin restricciones por autenticación o pertenencia a grupo. |
| Antivirus en estaciones de trabajo | Sí, con excepciones | ESET Endpoint Security instalado en equipos de la LAN corporativa. Actualizaciones irregulares por dependencia de conexión al servidor del MINSA Central. Equipos en Sindicato y Transporte (conexiones privadas) no tienen antivirus activo o actualizado. |
| Seguridad física de equipos de red | No | Switches y servidores sobre escritorios de madera, sin rack, gabinete o armario cerrado. Expuestos a polvo, humedad y manipulación accidental. |
| Copias de seguridad de configuraciones | No | No existen respaldos de la configuración del router Huawei AR1220E ni de los puntos de acceso TP-Link TL-WA801N. Ante un fallo, la restauración depende de la memoria del personal o de una configuración desde cero. |

5.6.5.4 Software de Red

El software relacionado con la infraestructura de red se limita a las interfaces de gestión nativas de los dispositivos:

| Dispositivo | Software de gestión | Funcionalidad | Limitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Router Huawei AR1220E | Interfaz web (HTTP/HTTPS), CLI vía Telnet/SSH, SNMP v1/v2c | Configuración de enrutamiento, DHCP, NAT, firewall SPI, QoS, filtrado URL | Infrautilizado. Las capacidades avanzadas de seguridad y QoS posiblemente no están configuradas. |
| Puntos de Acceso TP-Link TL-WA801N | Interfaz web de configuración (HTTP) | Configuración de SSID, seguridad WPA2-PSK, modo de operación, filtrado MAC | Sin gestión centralizada. Sin controladora. Cada AP se configura individualmente. |
| Switches TP-Link TL-SF1024D | Ninguno | No administrables. No poseen interfaz de gestión, CLI, SNMP ni ninguna forma de configuración remota. | Funcionan como dispositivos "plug and play". Imposible configurar VLANs, QoS, seguridad de puertos, mirroring o monitoreo. |

No se evidenció la existencia de herramientas de software adicionales para la gestión de la red, tales como:

- Sistemas de monitoreo de disponibilidad y rendimiento (tipo PRTG, Zabbix, Nagios).

- Sistemas de gestión centralizada de puntos de acceso (controladora WiFi).

- Herramientas de inventario y documentación de red (tipo NetBox, RackTables).

- Analizadores de tráfico o flujos (NetFlow, sFlow).

- Sistemas de gestión de configuración y control de cambios.

5.6.5.7 Perfiles de Usuario

La gestión de usuarios y perfiles en el SILAIS – Sede Masaya opera bajo un modelo descentralizado y sin estandarización, que presenta las siguientes características:

- Inexistencia de Directorio Activo (Active Directory): No se ha implementado un controlador de dominio. Todos los equipos operan con cuentas de usuarios locales, creados directamente en cada estación de trabajo.

- Cuentas genéricas y compartidas: En varias áreas funcionales (particularmente en Varios 1, 2 y 3, Enfermería e Insumos Médicos), se evidenció el uso de cuentas de usuario genéricas compartidas por múltiples funcionarios (ej. "Usuario", "Admin", "MINSA", "SILAIS"). Esta práctica impide la trazabilidad de las acciones realizadas en los sistemas, vulnera los requisitos de control de acceso de la Ley 921 de Protección de Datos Personales y dificulta cualquier investigación forense ante un incidente de seguridad.

- Ausencia de políticas de contraseñas: Al no existir un directorio centralizado, no se aplican políticas de complejidad, longitud mínima, caducidad o historial de contraseñas. Durante la inspección se observaron contraseñas anotadas en notas adhesivas adheridas a monitores o teclados en al menos tres áreas.

- Permisos de administrador local: En la mayoría de los equipos inspeccionados, los usuarios operan con privilegios de administrador local, lo que les permite instalar software no autorizado, modificar configuraciones del sistema y potencialmente deshabilitar controles de seguridad como el antivirus.

- Perfiles en los sistemas de información: El control de acceso a los módulos de VITAL, Galeno, SIGRUM y SISNIVEN se gestiona a nivel de las credenciales de cada sistema, no a nivel de la red o del sistema operativo. Según la información proporcionada por el personal, cada sistema y módulo es un entorno independiente ("un mundo"), y las credenciales determinan estrictamente a qué información se puede acceder y qué funciones se pueden ejecutar. Esto implica que, aunque la red carezca de segmentación y las cuentas de Windows sean genéricas, existe una capa de control de acceso a nivel de aplicación que mitiga parcialmente el riesgo. Sin embargo, esta mitigación es frágil: si las credenciales de un usuario con privilegios elevados en VITAL son capturadas (por ejemplo, mediante un keylogger instalado aprovechando los permisos de administrador local), el atacante obtendría acceso a los módulos restringidos.

- Perfiles por área funcional identificados:

| Área | Perfil(es) de acceso | Sistemas y módulos a los que accede |
| --- | --- | --- |
| Epidemiología | Digitador SISNIVEN, Epidemiólogo | Módulo de Epidemiología en VITAL, SISNIVEN |
| Estadística | Estadístico | SINEVI (acceso restringido, solo lectura para mayoría), SISNIVEN |
| Banco Biológico | Técnico de laboratorio | Sistema de registro de muestras (local) |
| Contabilidad | Contador, Auxiliar contable | Sistema financiero y de nóminas (remoto) |
| RRHH | Técnico de personal | Sistema de personal (remoto) |
| Insumos Médicos | Responsable de farmacia | Galeno |
| Enfermería | Enfermera, Auxiliar | Módulos SIMOSAV, Todos con Voz en VITAL |
| Vacunación (Varios 1) | Vacunador, Digitador PAI | SIPAI |
| Varios 1, 2, 3 | Digitadores, Técnicos de programas | Módulos Crónicos, Cáncer, Todos con Voz, SIMOSAV en VITAL |
| Caja | Cajero | Sistema de caja y facturación (local) |
| Administración | Responsable de presupuesto | Sistema presupuestario (remoto) |
| Planificación | Planificador | SIGRUM (una sola persona con acceso) |
| SNC | Técnico de salud comunitaria | SISNIVEN remoto (vía portal web) |
| Dirección | Director, Subdirector | VPN MINSA, correo, sistemas de consulta gerencial |

5.6.5.8 Respaldo de Datos

La evaluación del respaldo de datos revela una situación de alto riesgo, caracterizada por la ausencia de un procedimiento formal y centralizado:

- Inexistencia de un procedimiento documentado de respaldo: No se evidenció ningún documento que defina la periodicidad, los responsables, los medios de almacenamiento, la retención o las pruebas de restauración de las copias de seguridad.

- Respaldo en servidores: Durante las entrevistas, el personal que administra informalmente los servidores indicó que se realizan copias manuales esporádicas de los datos críticos a discos duros externos USB. Estas copias:

  - No siguen un calendario fijo (dependen de la disponibilidad de tiempo del personal).

  - Se almacenan en el mismo espacio físico que los servidores (sin resguardo externo o rotación de medios).

  - No se verifica su integridad ni se prueba su capacidad de restauración.

  - No están cifradas, por lo que los datos sensibles (resultados de VIH/TB del Banco Biológico, información financiera) viajan y se almacenan en texto claro en los discos externos.

- Respaldo de estaciones de trabajo: Los usuarios no realizan copias de seguridad de sus archivos locales. Documentos de trabajo, plantillas, reportes generados y borradores de boletines residen exclusivamente en los discos duros de cada equipo. Ante una falla de disco, robo, incendio o ataque de ransomware, esta información se perdería de forma irreversible.

- Respaldo de bases de datos del SISNIVEN local: El repositorio local del SISNIVEN que reside en el Lenovo ThinkCentre M720q adaptado como servidor se sincroniza con el MINSA Central, lo que proporciona una forma de respaldo remoto. Sin embargo, la sincronización depende de la disponibilidad del enlace WAN y de la operación continua de un equipo que no está diseñado para funcionar como servidor. No se evidenció un procedimiento de respaldo local independiente de esta sincronización.

- Respaldo de configuraciones de dispositivos de red: No existen copias de seguridad de las configuraciones del router Huawei AR1220E ni de los puntos de acceso TP-Link. Ante un fallo o reinicio accidental, la restauración dependería de la capacidad del personal de reconstruir la configuración desde cero.

- Conclusión de respaldo: La totalidad de los datos institucionales —epidemiológicos, financieros, de personal y de pacientes— se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema frente a incidentes de pérdida, corrupción o cifrado malicioso. La implementación de un sistema de respaldo formal, automatizado, con verificación periódica y resguardo externo debe considerarse una prioridad inmediata en el plan de fortalecimiento de la Unidad Informática.